부등상시 보정안경의 유용성 평가를 위한 임상사례

이교은1,5), 구본엽,2,3), 이항석,4), 마기중1,5)

을지대학교 보건대학원 안경광학과1), 을지대학교 대학원 안경광학과,2), 광학당안경원3),

메종옵티크안경원,4), Master of Science in Clinical Optometry, Ketchum University, USA,5)

목적:  부등시 교정 임상사례를 통해 부등시로 인한 원거리 및 근거리 시력 저하, 안통, 두통, 안정피로 및 복시 등을 개선하기 위한 부등상시 보정안경의 임상적 성능을 평가하고자 하였다.

방법: 양안의 등가구면 굴절이상도 차이가 1.50D 이상이고, 평소 안경을 착용하며, 안과 질환이 없는 건강한 대학생 2명을 선정하였다.  예비검사, 자각적 굴절검사 및 부등시 교정용 시험렌즈를 이용하여 최종 처방도수를 결정하였다. 단안과 양안 교정시력, 부등상시도(AWAYA 시표), 입체시력(Titimus 시표) 및 근거리 수평사위(수정된 토링톤 시표)를 측정하였고, 설문을 통해 주관적 만족도를 조사했다.

결과: 2명의 대상 모두 이전 안경과 비교했을 때 부등상시 보정안경 착용 후 원거리 교정시력이 향상되고, 부등상시는 감소했으며, 근거리 입체시력은 증가했다. 설문조사에서 대상 1은 부등상시 보정안경 착용 후 자각적 만족도가 개선되었으나, 대상 2는 착용 직후 자각적 만족도가 저하되었고 1주일 후 이전 안경과 비슷한 정도로 회복되었다.

결론: 부등상시 보정 안경에 의해 부등상시가 감소하고 원거리 교정시력과 근거리 입체시력이 개선되었으나, 주관적 만족도는 좌우안의 안경배율 차이나 단안의 경선간 배율차이, 대상자의 초기 적응정도나 착용시간의 경과에 따라 다른 것으로 나타났다. 후속연구를 통해 착용자의 만족도를 향상시킬 수 있는 광학적 및 물리적 요인의 개선이 필요하다고 생각된다.

E-mail: kcmah@eulji.ac.kr